UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Studijní program: Technologie pro obranu a bezpečnost

Studijní obor: Technologie pro ochranu majetku a osob

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Název: Modul pro analýzu napájení elektronických zabezpečovacích systémů

Zpracoval:	Šimon Brázda

Vedoucí závěrečné práce:	mjr. Ing. Přemysl Janů, Ph.D.

BRNO 2019

#### Poděkování

Chtěl bych poděkovat mjr. Ing. Přemyslu Janů, Ph.D. a Ing. Radku Brázdovi za pomoc a rady při zpracování této diplomové práce.

#### Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Modul pro analýzu napájení elektronických zabezpečovacích systémů“ vypracoval samostatně, pod odborným vedením mjr. Ing. Přemysla Janů, Ph.D. a použil jsem pouze literární zdroje uvedené v práci.

V Brně dne……………	…………………………

#### Abstrakt

#### Klíčová slova

#### Abstract

#### Key words

Obsah

Úvod	4

1	Napájecí zdroje elektronických zabezpečovacích systémů	5

1.1	Rekognoskace trhu napájecích zdrojů EZS	5

1.1.1	Zdroje podle provedení	6

1.1.2	Zdroje podle zaměření	9

1.1.3	Zdroje podle dodatečných funkcí	10

1.2	Vyhodnocení rekognoskace	13

Závěr	14

Seznam literatury	15

#### Seznam zkratek

EEPROM	Unipolární paměť PROM

FLASH	Elektricky programovatelná paměť s libovolným přístupem

GPIO	General-purpose input/output

GND	Ground

LED	Light-Emitting Diode (Elektroluminiscenční dioda)

MOSI	Master Out, Slave In (Master výstup, Slave vstup)

MISO	Master In, Slave Out (Master vstup, Slave výstup)

PWM	Pulse Width Modulation (Pulzně šířková modulace)

RS-232	sériová linka

RTC	Real-time clock (Hodiny reálného času)

RAM	Random Access Memory (polovodičová paměť s přímým přístupem)

SD	Secure Digital (paměťová karta)

SPI	Serial Peripheral Interface (Sériové periferní rozhraní)

SS	Slave Select (adresace zařízení někdy též CS - Chip Select)

SCK	Systém Clock (hodiny systému)

SRAM	Static Random Access Memory (statická paměť RAM)

UART	Universal Synchronous/Asynchronous Receiver and Transmitter (sériová
komunikace s nastavitelným asynchronní režimem)

USB	Universal Serial Bus (Univerzální sériová sběrnice)

VCC	Common Collector Voltage (kladné napájecí napětí)

#### Seznam obrázků

Obrázek 1 - Napájecí zdroj MiTEC MSP50-12 [2]	6

Obrázek 2 - Napájecí zdroj MiTEC PHM76-138 [2]	7

Obrázek 3 - Napájecí zdroj Pulsar HPSB11A12C [3]	8

Obrázek 4 - Napájecí zdroj Meanwell LPV-35-12 [3]	9

Obrázek 5 - Napájecí zdroj Pulsar ENC54C-10A65 [3]	10

Obrázek 8- Napájecí zdroj Pulsar PSBOC 13,8V/2,5A/OC [3]	11

Obrázek 6 - Systém dálkové kontroly parametrů zdrojů Pulsar PSBEN [3]	12

Obrázek 7 - Aplikace pro monitorování zdrojů PowerSecurity [3]	12

#### Seznam tabulek

Nenalezena položka seznamu obrázků.

# Úvod

# Napájecí zdroje elektronických zabezpečovacích systémů

Většina EZS pracuje se stejnosměrným napětím, proto se k jejich napájení využívá zdrojů stejnosměrných. Napájecí zdroje ACDC jsou určeny pro napájení spotřebičů stejnosměrného napětí DC ze sítě střídavého napětí AC. [1]

Zdroje můžeme dělit na napěťové zdroje a proudové zdroje (zdroje proudu). Rozdíl mezi nimi je v principu dodávky proudu. Napěťové zdroje jsou vhodné u spotřebičů vyžadujících stejnosměrné DC napětí v úzkém rozmezí a u kterých je proud odebírán ze zdroje proměnlivě podle zatížení. Naopak u spotřebičů vyžadujících stejnosměrné DC napětí v určitém širším rozsahu a zároveň potřebujících konstantní dávku proudu jsou vhodnější proudové zdroje. [1]

Dále můžeme napájecí zdroje dělit podle principu funkce na lineární a spínané. V současné době se však k napájení EZS převážně používají jen zdroje spínané, a to pro jejich malé rozměry, malou hmotnost a velkou účinnost.

## Rekognoskace trhu napájecích zdrojů EZS

Nejznámější výrobci napájecích zdrojů pro EZS jsou Meanwell, Pulsar a MiTEC. Tyto zdroje lze dělit podle provedení (instalace), zaměření a dodatečných funkcí, přičemž platí, že každá z kategorií může disponovat dodatečnými funkcemi a každá kategorie zaměření může být v různém provedení.

Dělení podle provedení je na

- zdroje univerzální volné,

- zdroje na DIN lištu,

- zdroje skříňové.

Podle zaměření je můžeme dělit na

- zdroje univerzální,

- zdroje pro LED osvětlení,

- zdroje pro IoT zařízení,

- zdroje pro protipožární systémy.

Podle dodatečných funkcí je lze dělit na

- bez dodatečných funkcí,

- s dodatečnými funkcemi.

### Zdroje podle provedení

- Zdroje univerzální volné

- Typ zdrojů: spínané, lineární

- Výstupní napětí: 12 V (12 – 14 V), 24 V (24 – 28 V) nebo 36 V

- Max. výstupní proud: 1 - 20 A

- Vstup: AC 100-240 V/50 Hz

- Ochrana před zkratem: ano, elektronická pojistka

- Ochrana proti přetížení: ano, elektronická pojistka

- Optická signalizace: LED dioda

Napětí na výstupu lze nastavit v intervalu 12 - 14 V. Ochrana proti přepětí se aktivuje v případě, že se objeví napětí přesahující hodnotu 15,5 V. Aktivace spočívá odpojení zdroje od baterie a výstupu AUX a AUX je napájen pouze z baterie. Obvod je chráněn proti zkratu tavnou pojistkou. [2]

Obrázek 1 - Napájecí zdroj MiTEC MSP50-12 [2]

- Zdroje na DIN lištu

- Typ zdrojů: spínané

- Výstupní napětí: 12 V (12 – 14 V), 24 V (24 – 28 V) nebo 48 V (48 – 55 V)

- Výstupní proud: 1 - 10 A

- Vstup: AC 100-240 V

- Ochrana proti: přetížení, přepětí a zkratu [3]

Jedná se o univerzální volné zdroje, které jsou určeny k montáži na DIN lištu.

Obrázek 2 - Napájecí zdroj MiTEC PHM76-138 [2]

- Zdroje skříňové

- Typ zdrojů: spínané, lineární

- Výstupní napětí: 13,8 V (12 - 14 V) nebo 27,6 V (24 - 28 V)

- Výstupní proud: 1 – 20 A s dobíjecím napětím 0,1 – 7 A

- Kapacity akumulátorů: max. 7 Ah až max. 65 Ah

- Vstup: AC 180-260 V

- Ochrana proti: přetížení, zkratu, přepětí

- Odpojení baterie: U < 10 V

Komplet zdroje v plechové skříni s místem pro záložní akumulátor. Maximální kapacity akumulátoru je dána rozměry skříně. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem proti otevření a stržení krytu. [3]

Obrázek 3 - Napájecí zdroj Pulsar HPSB11A12C [3]

### Zdroje podle zaměření

- Zdroje univerzální

Jsou to zdroje určené pro napájení jakýchkoliv prvků EZS. Omezujícími faktory jejich použití jsou pouze jejich elektrické vlastnosti (výstupní napětí, výstupní proud) a provedení.

- Zdroje pro LED osvětlení

Jsou to zdroje určené zejména pro osvětlovací prvky EZS. Často disponují potenciometrem pro regulaci proudu za účelem regulace intenzity osvětlení.

Obrázek 5 - Napájecí zdroj Meanwell LPV-35-12 [3]

- Zdroje pro IoT zařízení

Jedná se zejména o napájecí zdroje pro CCTV kamery a kamerové systémy, síťové prvky a zařízení napájené přes rozhraní PoE.

- Zdroje pro protipožární systémy

Jsou to skříňové zdroje nebo zdroje univerzální volné splňující evropskou normu EN 54 pro protipožární systémy. Ve skříňovém provedení disponují dodatečnými funkcemi, které jsou popsány v podkapitole Zdroje podle dodatečných funkcí. Další zodolňovací vlastností těchto zdrojů je možnost připojení dvou záložních akumulátorů.

Obrázek 6 - Napájecí zdroj Pulsar ENC54C-10A65 [3]

### Zdroje podle dodatečných funkcí

- Bez dodatečných funkcí

Jsou to zdroje disponující základní ochranou funkcionalitou, a to ochranou proti zkratu, ochranou proti přetížení, přepěťovou ochranou a v některých případech ochranou proti přehřátí.

- S dodatečnými funkcemi

Jedná se o zdroje všech provedení, které mají navíc předinstalován nebo dodatečně nainstalován modul pro detekci poruch a případně moduly pro komunikaci přes datová rozhraní. Modul vyhodnocuje poruchy typu AC, AUX a AKU. [2]

U výstupu AUX se modul snaží předcházet nežádoucím stavům měřením odebíraného proudu a při překročení maximálního povoleného proudu vyhlásí poruchu. Zároveň měří hodnotu proudu v závislosti na čase. Pokud elektronika vyhodnotí „malé překročení“ bude proud do výstupu dodávat ze zdroje s podporou akumulátoru. Tím je zajištěno, že krátkodobé malé překročení maximálního proudu bude pokryto. V případě, že modul vyhodnotí „havarijní překročení“ odebíraného proudu je výstup odpojen. V obou případech překročení proudu je aktivován poruchový signál. [2]

Vyhodnocování poruch AC spočívá v hlídání síťového napětí. V případě, že dojde ke ztrátě napětí modul vyhlásí poruchu. Aby nedocházelo k aktivaci poruchového signálu při každém výpadku jističe, je možné nastavit zpoždění aktivace poruchového signálu. [2]

Při vyhodnocování poruchy akumulátoru je potřeba aby porucha byla řešena dříve, než dojde k poklesu napětí pod 10 V a dojde k odstavení systému. Z tohoto důvodu dojde k vyhlášení poruchy při poklesu napětí akumulátoru pod 11,5 V. [2]

Ochrana před hlubokým vybitím zajistí, že při poklesu napětí na akumulátoru pod 10 V dojde k odpojení akumulátor a zabrání se tak jeho hlubokému vybití a zničení. Pokud je fungování systému upřednosťováno je možné tuto funkci zakázat. [2]

Obrázek 7- Napájecí zdroj Pulsar PSBOC 13,8V/2,5A/OC [3]

V některých případech zdroje disponují displejem pro zobrazování stavu zdroje a historií poruch.  Možnost zdrojů přenášet informace o stavu a být dálkově ovládán je zajištěno prostřednictvím přídavných volitelných modulů pro komunikaci přes Wi-Fi, Ethernet nebo RS485. Rozhraní USB – TTL umožní přímé spojení mezi PSU a počítačem. V tomto případě jsou zdroje přizpůsobeny k práci v systému, kde je vyžadováno dálkové sledování paramentů v monitorovacím centru, jak můžete vidět na obr. 6. [3]

Obrázek 8 - Systém dálkové kontroly parametrů zdrojů Pulsar PSBEN [3]

Obrázek 9 - Aplikace pro monitorování zdrojů PowerSecurity [3]

## Vyhodnocení rekognoskace

- Převažují zdroje spínané nad zdroji lineárními.

- Výstupní napětí v majoritním zastoupení 12 V s regulací 12 – 14 V. V minoritním zastoupení jsou zdroje 24 V, s regulací 24 – 28 V. V ojedinělých případech se lze setkat se zdroji 36 nebo 48 V.

- Výstupní proud se nejběžněji pohybuje v rozmezí 1 - 10 A. V menším zastoupení pak překračuje 10 A a pohybuje se do 20 A.

- Uvažujeme-li běžné výstupní napětí 24 V a maximální proud 20 A dostáváme maximální výkon běžných napájecích zdrojů EZS 480 W.

- Vstup AC je 100 nebo 230 V.

- Zdroje standartně disponují ochranou proti: přetížení, přepětí a zkratu.

- Zdroje lze vybavit modulem pro vyhodnocování poruch typu AC, AUX a AKU.

- Zdroje lze vybavit moduly pro komunikaci přes Wi-Fi, Ethernet, RS485 nebo rozhraní USB a případně displejem pro zobrazování stavu zdroje a historií poruch.

# Závěr

# Seznam literatury

[1]	Zdroje napájení AC-DC. Meanwell [online]. 2020: MEAN WELL ENTERPRISES CO. [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/AC-DC-c1_0_1.htm

[2]	Varnet [online]. VARNET s.r.o, 2020 [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://www.varnet.cz

[3]	Absolon [online]. Praha: ALARM ABSOLON, spol. s r.o., 2020 [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://www.absolon.cz/